«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ Горицкая СОШ.

«Образовательный центр»

________ /Т.Ю. Ястребова/

"20" марта 2020  г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) –

МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный цетр»

№ 8.2018

(в новой редакции)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»

1.2. Адрес объекта -  Тверская область, Кимрский район, с. Горицы, пер. Садовый д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание: общая площадь здания (всех 2-х этажей) – 3278,1 кв.метров

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11301 кв. м

1.4. Год постройки здания -  1974 г., последнего капитального ремонта -  2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - 2019 г., капитального – 2020 – 2022 гг.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу -  Муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр», краткое наименование – МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  -  171540, Тверская область, Кимрский р-он, с. Горицы, переулок Садовый, д.1

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Районный отдел образования Администрации Кимрского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Кимры, ул.Урицкого, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) –образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – начальное, основное общее, среднее общее образование.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте и дистанционно.

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов: -  инвалиды, имеющие возможности посещать образовательную организацию (с диагнозами  ЗПР, ЛУО)

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – до 640 человек в день.

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – с использованием школьных автобусов

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  около 400  м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; - нерегулируемые – 2.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная;  - отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт асфальтового покрытия с выделением специальных дорожек |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт с установкой пандуса, адаптацией наружной лестницы, входной площадки, реконструкция входной группы |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Требует доработки |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Требует доработки |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт асфальтового и грунтового покрытия |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; требует доработки; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения программы Тверской области «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации ДП-В и/или ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) - _______

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии при органе государственной власти – да;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами РЦЦС (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – да;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается – нет заключения.

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата (наименование сайта, портала) - нет сведений.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от "31" августа  2018 г. (приложение А1)

2. Акта обследования объекта: № 6 от "31" августа 2018 г. (приложение А2)

## Приложение А1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ Горицкая СОШ.

«Образовательный центр»

__________Ястребова Т.Ю.

"20" марта 2020 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 8.2018 (в новой редакции)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»

1.2. Адрес объекта -  Тверская область, Кимрский район, с. Горицы, пер. Садовый д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание: общая площадь здания (всех 2-х этажей) – 3278,1 кв.метров

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11301 кв. м

1.4. Год постройки здания -  1974 г., последнего капитального ремонта -  2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - 2019 г., капитального – 2020 – 2022 гг.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу -  Муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр», краткое наименование – МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  -  171540, Тверская область, Кимрский р-он, с. Горицы, переулок Садовый, д.1

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Районный отдел образования Администрации Кимрского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Кимры, ул.Урицкого, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) –образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – начальное, основное общее, среднее общее образование.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте и дистанционно.

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов: -  инвалиды, имеющие возможности посещать образовательную организацию (с диагнозами  ЗПР, ЛУО)

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – до 640 человек в день.

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) – да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – с использованием школьных автобусов

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  около 400  м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; - нерегулируемые – 2.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная;  - отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт асфальтового покрытия с выделением специальных дорожек |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт с установкой пандуса, адаптацией наружной лестницы, входной площадки, реконструкция входной группы |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Требует доработки |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Требует доработки |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт асфальтового и грунтового покрытия |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; требует доработки; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской

Федерации согласовано _____________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

Директор ОО                                                                                Т.Ю. Ястребова

Тел.(8 910 640 95 02)

## Приложение А2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ Горицкая СОШ.

«Образовательный центр»

__________Ястребова Т.Ю.

"20" марта 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 8.2018 (в новой редакции)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области «Образовательный центр»

1.2. Адрес объекта -  Тверская область, Кимрский район, с. Горицы, пер. Садовый д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание: общая площадь здания (всех 2-х этажей) – 3278,1 кв.метров

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11301 кв. м

1.4. Год постройки здания -  1974 г., последнего капитального ремонта -  2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - 2019 г., капитального – 2020 – 2022 гг.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу -  Муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр», краткое наименование – МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  -  171540, Тверская область, Кимрский р-он, с. Горицы, переулок Садовый, д.1

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Районный отдел образования Администрации Кимрского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Кимры, ул.Урицкого, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) –образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – начальное, основное общее, среднее общее образование.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте и дистанционно.

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов: -  инвалиды, имеющие возможности посещать образовательную организацию (с диагнозами  ЗПР, ЛУО)

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – до 640 человек в день.

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – с использованием школьных автобусов

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -  около 400  м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; - нерегулируемые – 2.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная;  - отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт асфальтового покрытия с выделением специальных дорожек |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт с установкой пандуса, адаптацией наружной лестницы, входной площадки, реконструкция входной группы |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Требует доработки |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Требует доработки |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт асфальтового и грунтового покрытия |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; требует доработки; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения программы Тверской области «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации ДП-В и/или ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) - _______

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии при органе государственной власти – да;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами РЦЦС (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – да;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается – нет заключения.

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата (наименование сайта, портала) - нет сведений.

4.6.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации - да

5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1) Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                       на 1 л.

2. Входа (входов) в здание                                             на 2 л.

3. Путей движения в здании                                           на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта                           на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                      на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте               на 2 л.

2) Результаты фотофиксации на объекте                       на 5 л.

3) Поэтажные планы                                                        на  2 л.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I Результаты обследования:

# Территории, прилегающей к зданию (участка),
Тверская область, Кимрский район, село Горицы, переулок Садовый, д.1

| N п/п | Наимено-вание функцио-нально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N фото | Содержание | Значимо для инвалида категория | Содержание | Вид работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1,2 | Перепады высоты покрытия до 15 см, нет съездов, сходов, стоянки | К, О, С. |  | Реконструкция путей передви-жения, создание автостоянки, оборудование съездов и сходов |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 3 | Множественные дефекты покры-тия глубиной 5-10 см, шириной 10-15см. Отсутствуют направляющие движения и тактильные плитки | К, О, С. | Реконст-рукция путей передви-жения | Установка указателей выравнивание дорожного покрытия укладка тактильной плитки или бордюрного камня высотой не менее50см |
| 1.3 | Автостоянка и парковка | нет | - | нет | К, О, Г, С | Созда-ние авто-стоянки | Выравнивание покрытия, уста-новка специальных знаков |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт асфальтового покрытия с выделением специальных дорожек |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория будет использоваться, как объект, доступный для всех категорий инвалидов и МГН.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I Результаты обследования:

# Входа (входов) в здание
МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр» с.Горицы, переулок Садовый, д.1

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 4 | Сбои, неровности, сколы ступеней. Отсутствует противоскользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон, контрастная окраска первой и последней ступеней. | О, С, К | Адаптация лестницы, устранение дефектов | Установка про-тивоскользящего покрытия, устра-нение дефектов ступеней. Установка двухуровневых поручней с двух сторон с нетравмирую-щими окончаниями, тактильной полосы перед маршем, тактильных плиток |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | Отсутствует ограждение, не выдержан уровень | К, О | Реконструкция входной группы | Создание железобетонного пандуса с подогревом против обледенения, нескользким покрытием поручни с двух сторон двухуровневые с нетравмирую-щим окончанием |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 4 | Нет противо-скользящего покрытия, тактильных плиток. Габариты площадки менее 210*210 см. нет звуковых свето-вых указателей, кнопки вызова | К, О, С, | Реконструкция входной группы | Устройство противоскользящего покрытия, тактильных плиток, звуковых световых указателей, кнопки вызова медицинского персонала |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 4 | Туго открывается, ширина проёма менее 200*175 см | К, О, С | Замена входной группы с расширением дверных проёмов | Установка входных дверей распашных, соответствую-щих для передвижения МГН без перепадов высоты |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | Внутренняя дверная коробка | К, О, С | Реконструкция тамбура ( в рамках реконструкции входной группы) | Установка входных дверей распашных, соответствующих для передвижения МГН без перепадов высоты |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Прило-жение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (ОСГ) |  | Капитальный ремонт с установкой пандуса, адаптацией наружной лестницы, входной площадки, реконструкция входной группы |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект  будет использоваться, как доступный для всех категорий инвалидов и МГН.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I Результаты обследования:

# Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

# в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр», с. Горицы, переул. Садовый, д.1

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содер-жание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль), зона ожидания | есть | 5 | Отсутствуют направляю-щие движения, есть дефекты, выступают настенные части | К, О, С | Адаптация коридоров, вестибюлей, зон отдыха | Устранение дефектов, установка направляющих с двух сторон двухуровневые, в том числе и по выступам стен |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть | - | Отсутствует противо-скользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон, контрастная окраска первой и последней ступеней. | К, О, С, Г | Устранить дефекты, адаптировать лестницу внутри здания до второго этажа ( К, О) | Создать противоскользящее покрытие, рельефная полоса перед верхним и нижним маршем, поручни с двух сторон в 2-х уровнях, контрастная окраска первой и последней ступени |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - |  | К, О | Установить пандус | Приобрести подъёмник ролл-пандус |
| 3.4 | Лифт пассажирс-кий (или подъемник) | нет | - |  | К,О,С,Г | Установить |  |
| 3.5 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 6 | нет пандуса, тактильных полос, направляющих движения | К,О,С,Г | Адаптация путей эвакуации | Устранение дефектов покрытия, устройство пандуса, направляющих движения |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № фото |  |
| Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации | ДЧВ |  | Адаптация коридора, вестибюля и зоны ожидания. Адаптация лестницы внутри здания до 2 этажа. Приобретение ролл-пандуса. Установка наружного лифта с о световой и звуковой информацией. |

Комментарий к заключению: приобретение 2-х колясок, 1 подъёмника на случай выхода из строя лифтового оборудования. Данное здание по большинству параметров не соответствует современным санитарным нормам и правилам, что ведёт к большому объёму работ по адаптации. В связи с этим запланирована адаптация лестниц 2 этажа, коридоры частично адаптировать.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I Результаты обследования:

# Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр», с. Горицы, переул. Садовый, д.1

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содер-жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная система обучения – кабинет | есть | 7 | Не соответ-ствует СНиП. Отсутствуют поручни, узкие двери в кабинеты. | К, О, С | Адапта-ция | Расширение дверных проёмов, установка поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих |
| 4.2 | Актовый зал 2-й этаж. Лифта нет. | есть | 8 | Дверной проём соответству-ет СНиП. Отсутствуют поручни. | К, О, С | Строи-тельство лифта | Устройство поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих. |
| 4.3 | Столовая | есть | 9 | Дверной проём соответству-ет СНиП. Отсутствуют поручни |  | Адапта-ция | Дооборудование помещения согласно СНиП Устранение дефектов. Устройство поручней с 2-х сторон 2-х уровневых. Устройство тактильных направляющих |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| # Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все зоны требуют ремонта и адаптации.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I.  Результаты обследования:

# Санитарно-гигиенических помещений
в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр», с. Горицы, переул. Садовый, д.1

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната, гардероб-ная | есть | 10 | Нет тактиль-ной направля-ющей, ощущаемой ногой или тростью. Имеются индивидуальные кабины, оборудованные поручнями Раковины установлены на высоте 1м | К, О, С | Адаптация санитарно-гигиенических комнат | Расширение санитарно-гигиенических комнат на 1-м этаже, тактильных полос, специальной сантехники Установка кнопки вызова |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Прило-жение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | Требует доработки |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все вспомогательные помещения 1 этажа требуют адаптации к передвижению МГН (с правой стороны для К, О, с левой -  для С, Г), адаптация соответственно категории инвалидности. Требуется установка кнопок вызова персонала. Расширить дверные проемы. Адаптация дверей, установка устройства дистанционного открывания дверей. Необходимо отремонтировать систему кондиционирования, для соблюдения санитарных норм и правил. Обустройство выключателей и розеток, адаптированных к инвалидам группы С.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 8.2018 (в новой редакции)

от "20" марта 2020 г.

# I Результаты обследования:

# Системы информации на объекте
МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр», с. Горицы, переулок Садовый, д.1

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № фото | Значимо для инвалида (категория | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | К, Г,С, О | Установка визуальных средств | Приобретение информационного табло, содержащего сведения о расположении помещений на объекте со звуковым сопровождением, световые текстовые табло для вывода оперативной информации Установка указателей и пиктограмм не выше 200 см |
| 6.2 | Акустичес-кие средства | нет | - | С | Установка акустических средств | Приобретение и установка звукового маяка при входе |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | С | Тактильные средства размещения информации | Установка тактильных средств, маркировка помещений |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Установка визуальных, звуковых, тактильных средств информации |

_____________________________

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг, размещение надписей, указателей, пиктограмм, тактильных средств информации. Установка текстофонов, телефонов с усилением звука, таксофонов, речевых информаторов и маяков, установка информационных табло. При необходимости ввести в штат сурдопереводчика.

Приложение 2) Результаты фотофиксации на объекте

Фото №1 «Вход с западной стороны №1»

Фото №2 «Вход с западной стороны №2»

Фото №3 «Пути движения по территории»

Фото №4 «Вход в здание»

Фото №5 «Вестибюль»

Фото №6 «Пути эвакуации»

Фото №7 «Кабинет»

Фото №8 «Актовый зал»

Фото №9 «Столовая»

Фото №10 «Санитарно-гигиенические помещения»